版  权

本书所含信息以“维持原状”的方式提供，如有更改恕不另行通知。

本公司对本手册所含内容不做任何担保，包括但不限于暗示的适销性和特定用途适用性的担保。

本公司对本手册所含的错误或由于供应、执行或使用本手册或其中的示例而造成的意外或随发性损失不负责。

本公司致力于不断将新的技术运用于本公司的产品之中，本手册所列技术指标或配置如有更改，恕不另行通知。

本书含受版权保护的所有权信息。版权所有，翻版必究。除版权法允许外，未经本公司事先书面许可，不得对本书的任何部分进行复制、影印、再版、改编或翻译。

本产品中使用的程序版权所有。未经本公司事先书面许可，也不得复制、改编或反编译这些程序。

尊敬的用户，为了使您的电话录音软件达到更完美的使用效果，我公司软件将不定期升级，敬请留意官方网站www.rpcti.com下载中心，下载最新版本软件及使用操作说明书。

一、产品概述

智能录音电话机是北京润普亚讯数码科技有限公司自主研发拥有完全自主知识产权的一款有线电话机。

本电话机适用于企事业单位、家庭等场合，采用 8 英寸大屏幕，支持触摸， 使用简洁方便，易操作。具有拨打 PSTN 有线电话、企业通信录管理、上网等多种实用功能。

二、产品外观

正视图

后视图

左视图

右视图

顶视图

底视图

三、产品接口图及按键定义

1、摄像头：拍照和录像使用。

2、音量键：通过按键调节音量大小。

3、USB 接口：连接话机数据线接口。

4、耳机接口：插入耳机，可以使用耳机进行录音或媒体声音播放。

5、电源键：

A、关机状态下，可以长按电源键开机。B、开机状态下，可以长按电源键关机。

C、当话机进入休眠时，可以通过按电源键唤醒；再次按电源键会熄屏。  指示灯：电源键带有指示状态。

A、插上适配器，该指示灯会点亮，表示已通电。

B、当电量在 15%以下亮红灯,作为低电压报警提醒，15%以上指示灯亮绿灯。6、TF 接口：可插入 TF 卡，扩展存储空间。

7、壁孔架：用于挂墙上

8、支架：为了方便在桌面使用，支架可支撑话机呈近 90°角度。

9、复位键：在任何状态下，用尖锐物体捅复位孔按键，话机会直接关机。

10、听筒接口：接入听筒后，即可使用听筒进行通话。

11、电源接口：使用原厂电源适配器通过 micro USB 接口给话机供电。

12、电源线定位柱：固定电源线的定位柱。

13、LAN：有线网口，连接网线使用有线方式连网。

14、PSTN 接口：连接传统的电话线，使用有线方式拨打电话。

- 分机接口：PSTN 传统电话线的分机接口，连接电话机做分机使用

- 说明：本用户手册中所列接口、应用或界面等可能与 实际产品不同，请以实际产品为准。

四、产品功能特性

- 支持 500W 高清摄像功能可进行拍照和录像(可选)；

- 支持扩展 TF 卡；

- 支持企业通讯录，个人通讯录功能；

- 8 英寸多点触控显示屏；

- CPU 四核处理器，2G RAM，16G ROM；

- 支持 WIFI 无线上网，支持 WLAN 热点；

- 支持一键唤醒和一键锁屏；

- 内置蓝牙模块；

- 支持呼叫业务的二次拨号；

- 支持来电显示、呼叫转移等补充业务；

- 大容量电话簿；

- 支持屏幕背光调节功能；

五、技术规格参数

| 系统参数 | CPU 频率：四核，主频 1.3GHZ |
| --- | --- |
|  | 运行内存（RAM）：2GB |
|  | 机身内存（ROM）：16GB |
|  | 操作系统：Android 8.1 |
| 对外接口 | MICRO USB 口，充电或数据通信 |
|  | 标配 1 个 RJ45，10/100M 自适应以太网接口 |
|  | PSTN 口：1 或 2 个 PSTN 接口可选 |
|  | WLAN：2.4G 802.11b/g/n，支持无线 AP |
|  | 蓝牙：蓝牙 4.0 |
|  | USB:Micro USB2.0 |
|  | POWER:USB 供电接口 |
|  | Micro SD 卡：掀盖式卡座，最大支持 32G |
|  | 耳机口：外接耳机使用 |
| 电源规格 | 国标电源：输入 AC 100~240V 输出 DC 5V/1.5A±10% |
| 充电电池 | 类型：Li-Polymer 锂聚合物电池（可单电源供电、单电池供电，以及电源电池同时在位使用） |
|  | 容量：3.7V 2500mAh |
|  | 通话时间：2 小时以上 |
| 彩色显示屏 | 类型：屏幕尺寸 8 英寸，分辨率 800*1280 |
| 摄像头 | 像素 500 万（可选） |
| 背光 | 提供彩色显示屏背光调节功能 |
| 工作温度 | 工作温度：-10℃ ~ +55℃ |
| 工作湿度 | 10%~ 95%(无凝露) |
| 大气压力 | 86kPa～106 kPa |
| 储存温度 | -20℃～+70℃ |
| 天线 | 内置天线 |
| 产品尺寸 | 200*218*70mm |
| 产品重量 | 约 0.9KG |
| 机壳材质 | ABS |
| 机壳颜色 | 灰 |

- 常见问题处理

|  | 现象 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接上电源时，无法开机或屏幕无显示 | ◆检查电源是否连接是否正常，请使用原厂适配的充电器进行充电。 |
| 2 | 无法连接到网络 | ◆若使用WIFI上网，请检查设备参数设置是否正常。 |

注意事项

1、工作环境应保持通风、清洁，避免在高温、高湿环境下使用；

2、设备应避免周围有强电磁场干扰；

3、禁止使用硬物敲击话机；

4、虽然话机内置了电池，在日常使用话机过程中，但请尽量插电源适配器使用。电池仅供意外断电的时候备用，若话机平时工作依赖电池，将会大大缩短电池寿命；

5、使用第三方程序刷机或者使用非授权操作系统更新时会对操作系统带来一定风险，故禁止用户自己刷机；

6、若话机长时间不使用，请每过3个月充电一次，锂离子电池的保存不应超过1年；

7、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明：

鼓励用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑胶结构件 | O | O | O | O | O | O |
| 电路板/模块 | O | O | O | O | O | O |
| 金属结构件 | O | O | O | O | O | O |
| 元器件 | O | O | O | O | O | O |
| 显示屏 | O | O | O | O | O | O |
| 电池 | O | O | O | O | O | O |
| 电源适配器 | O | O | O | O | O | O |
| 附件 | O | O | O | O | O | O |
| 包装材料 | O | O | O | O | O | O |
| 本表格依据SJ/T11364的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下； X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 注：表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限值而无法实现有害物质的替代。 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值≤2.0W/kg ，符合国家标准GB21288-2007的要求。 |  |  |  |  | 此环保使用期限只适于产品在说明书所规定的条件下工作。 |  |

售后服务地址： 北京市海淀区西三旗上奥世纪中心A座6层

售后服务电话： 010-82969199  010-82969188

网        址： www.rpcti.com